UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería en Informática

Tecnologías Emergentes

Sistema de Domótica

## Índice:

Índice:	2

Casos de uso	3

Diagrama MQTT	4

Sensor de luz	5

Definición de Requerimientos	5

Diagrama SBE	6

Sensor de Humo y CO	8

Definición de Requerimientos	8

Diagrama SBE	9

Sensor de Temperatura	10

Definición de Requerimientos	10

Diagrama SBE	12

Sensor de Riego	15

Definición de Requerimientos	15

Diagramas SBE	16

Requerimiento: Apto para todos los requerimientos	17

Definición de Tópicos	18

MQTT Explorer	19

Parametros de conexion	19

API Clima	20

Repositorios	22

Diseño pantalla / Dashboard	22

## Casos de uso

## Diagrama MQTT

## Sensor de luz

### Definición de Requerimientos

Conexión arduino y sensor fotoresistivo

Tareas:

- Cablear el sensor a un arduino d1

- Transmitir la información de sensado a una cola MQTT.

Criterios de aceptación:

- Conexión establecida

- Transmisión exitosa

Tratamiento del mensaje

Tareas:

- A partir de la información tomada por el sensor, enviar una señal (mensaje en un tópico).

- Registrar en la B.D.

Criterios de aceptación:

- Publicación del mensaje en el tópico.

Formato del mensaje:

- topic:/casa/interior/sensores/luces

- status: 0

- timestamp: (tiempo cuando se procesa msg)

- datetime: (tiempo cuando llega el msg)

Rutina de encendido y apagado de las luces

Tareas:

- Configuración del equipo que escuche el mensaje enviado por el tópico.

- A partir del mensaje recibido,  tomar acción (encender/apagar las luces).

Criterios de aceptación:

- Poder leer el mensaje

- Interpretación del mensaje

- Toma de decisión

Crear rutina que conecte con controlador luces

Tareas:

- Cablear las luces al sensor a un arduino d1.

- Transmitir la información de sensado a una cola MQTT.

Criterios de aceptación:

- Conexión establecida

- Transmisión exitosa

### Diagrama SBE

Característica: Sensor de Luces

Funcionamiento del Sensor de Luces

Escenario: El Sensor está Apagado

Dado No llega voltaje al sensor

Entonces se setea el status con 0

Y se construye el mensaje con el siguiente formato

"topic:/casa/interior/sensores/luces

status: 0

timestamp: (tiempo cuando se procesa msg)

datetime: (tiempo cuando llega el msg)"

Entonces se publica el mensaje construido al MQTT broker

Dado el mensaje publicado

Entonces se suscriben valores a una Collection

y se suscriben a la base de datos de mongodb

y se envía mensaje a usuario que está "apagado"

Escenario: El Sensor funciona correctamente

Dado que llega voltaje al sensor

Entonces se verifica que el valor del sensor esté dentro del rango de aceptabilidad

Entonces se verifica hora de luz

Dado Rutina determinada (encendido/apagado)

Entonces se setea el status con 1

Y se construye el mensaje con el siguiente formato

"topic:/casa/interior/sensores/luces

status: 1

timestamp: (tiempo cuando se procesa msg)

datetime: (tiempo cuando llega el msg)"

Entonces se publica el mensaje construido al MQTT broker

Dado el mensaje publicado

Entonces se suscriben valores a una Collection

y se suscriben a la base de datos de mongodb

y se envía mensaje a usuario con el valor de encender/apagar

Escenario: El Sensor funciona erráticamente

Dado que llega voltaje al sensor

Entonces se verifica que el valor del sensor esté fuera del rango de aceptabilidad

Entonces se setea el status con 2

Y se construye el mensaje con el siguiente formato

"topic:/casa/exterior/sensores/temperatura

status: 2

timestamp: (tiempo cuando se procesa msg)

datetime: (tiempo cuando llega el msg)"

Entonces se publica el mensaje construido al MQTT broker

Dado el mensaje publicado

Entonces se suscriben valores a una Collection

y se suscriben a la base de datos de mongodb

y se envía mensaje a usuario con el valor de encender/apagar

## Sensor de Humo y CO

### Definición de Requerimientos

Establecer conexión entre placa arduino y sensor

Tareas:

- Cablear el sensor a un arduino d1

- Transmitir la información de sensado a una cola MQTT.

Criterios de aceptación:

- Conexión establecida

- Transmisión exitosa

Tratamiento del mensaje

Tareas:

- A partir de la información tomada por el sensor, enviar una señal (mensaje en un tópico).

- Registrar en la B.D.

Criterios de aceptación:

- Publicación del mensaje en el tópico.

Crear rutina que conecte con controlador luces

Tareas:

- Cablear las luces al sensor a un arduino d1.

- Transmitir la información de sensado a una cola MQTT.

Criterios de aceptación:

- Conexión establecida

- Transmisión exitosa

Crear rutina que conecte con la alarma

Tareas:

- Cablear la alarma al sensor a un arduino d1.

- Transmitir la información de sensado a una cola MQTT.

Criterios de aceptación:

- Conexión establecida

- Transmisión exitosa

Activación de una alarma en caso de detectar niveles de monóxido altos

Tareas:

- A partir de la información tomada por el sensor, enviar una señal a luces y alarma

Criterios de aceptación:

- Interpretación del mensaje y tomar acción

### Diagrama SBE

Característica: Sensor de Humo

Funcionamiento del Sensor de Humo

Escenario: El Sensor funciona correctamente

Dado que llega voltaje al sensor

Entonces se verifica que el valor del sensor esté dentro del rango de aceptabilidad

Entonces se verifica existencia de humo

Dado Rutina determinada (encendido/apagado)

Entonces se verifica si hay hubo mayor a 50

Dado Rutina determinada (encendido/apagado)

Entonces se setea el status con 1

Y se construye el mensaje con el siguiente formato

" topic:/casa/interior/sensores/humo

status: 1

timestamp: (tiempo cuando se procesa msg)

datetime: (tiempo cuando llega el msg)"

Entonces se publica el mensaje construido al MQTT broker

Dado el mensaje publicado

Entonces se suscriben valores a una Collection

y se suscriben a la base de datos de mongodb

y se envía mensaje a usuario con el valor de encender/apagar

Escenario: El Sensor está Apagado

Dado No llega voltaje al sensor

Entonces se setea el status con 0

Y se construye el mensaje con el siguiente formato

"topic:/casa/interior/sensores/humo

status: 0

timestamp: (tiempo cuando se procesa msg)

datetime: (tiempo cuando llega el msg)"

Entonces se publica el mensaje construido al MQTT broker

Dado el mensaje publicado

Entonces se suscriben valores a una Collection

y se suscriben a la base de datos de mongodb

y se envía mensaje a usuario que está "apagado"

Escenario: El Sensor funciona erráticamente

Dado que llega voltaje al sensor

Entonces se verifica que el valor del sensor esté fuera del rango de aceptabilidad

Entonces se setea el status con 2

Y se construye el mensaje con el siguiente formato

" topic:/casa/interior/sensores/humo

status: 2

timestamp: (tiempo cuando se procesa msg)

datetime: (tiempo cuando llega el msg)"

Entonces se publica el mensaje construido al MQTT broker

Dado el mensaje publicado

Entonces se suscriben valores a una Collection

y se suscriben a la base de datos de mongodb

y se envía mensaje a usuario con el valor de encender/apagar

## Sensor de Temperatura

### Definición de Requerimientos

Establecer conexión entre placa a definir y sensor temperatura

Tareas:

- Cablear el sensor a un arduino d1

- Transmitir la información de sensado a una cola MQTT.

Criterios de aceptación:

- Conexión establecida

- Transmisión exitosa

Tratamiento del mensaje

Tareas:

- A partir de la información tomada por el sensor, enviar una señal (mensaje en un tópico).

- Registrar en la B.D.

Criterios de aceptación:

- Publicación del mensaje en el tópico.

Establecer valores mínimos y máximos de temperatura

Tareas:

- Definir valores mínimos y máximos de temperatura.

- Establecer tiempo de sensado

- Realizar la configuración de los márgenes de temperatura mínimo y máximo.

Criterios de aceptación:

- Publicación del mensaje en el tópico.

### Diagrama SBE

Característica: Sensor de Temperatura

Funcionamiento del Sensor de Temperatura

Escenario: El Sensor funciona correctamente (límite de temperatura a 25 °C)

Dado que llega voltaje al sensor

Entonces se verifica que el valor del sensor esté dentro del rango de aceptabilidad

Entonces se setea el status con 1

Y se construye el mensaje con el siguiente formato

"topic:/casa/exterior/sensores/temperatura

value: valor en °C

status: 1

timestamp: (tiempo cuando se procesa msg)

datetime: (tiempo cuando llega el msg)"

Entonces se publica el mensaje construido al MQTT broker

Dado el mensaje publicado

Entonces se suscriben valores a una Collection

y se suscriben a la base de datos de mongodb

y se envía mensaje a usuario con el valor de la temperatura en °C

Escenario: El Sensor funciona correctamente

Dado que llega voltaje al sensor

Entonces se verifica que el valor del sensor esté dentro del rango de aceptabilidad

Entonces se setea el status con 1

Y se construye el mensaje con el siguiente formato

"topic:/casa/exterior/sensores/temperatura

value: valor en °C

status: 1

timestamp: (tiempo cuando se procesa msg)

datetime: (tiempo cuando llega el msg)"

Entonces se publica el mensaje construido al MQTT broker

Dado el mensaje publicado

Entonces se suscriben valores a una Collection

y se suscriben a la base de datos de mongodb

y se envía mensaje a usuario con el valor de la temperatura en °C

Escenario: El Sensor está Apagado

Dado No llega voltaje al sensor

Entonces se setea el status con 0

Y se construye el mensaje con el siguiente formato

"topic:/casa/exterior/sensores/temperatura

value: valor en °C

status: 0

timestamp: (tiempo cuando se procesa msg)

datetime: (tiempo cuando llega el msg)"

Entonces se publica el mensaje construido al MQTT broker

Dado el mensaje publicado

Entonces se suscriben valores a una Collection

y se suscriben a la base de datos de mongodb

y se envía mensaje a usuario que está "apagado"

Escenario: El Sensor funciona erráticamente

Dado que llega voltaje al sensor

Entonces se verifica que el valor del sensor esté fuera del rango de aceptabilidad

Entonces se setea el status con 2

Y se construye el mensaje con el siguiente formato

"topic:/casa/exterior/sensores/temperatura

value: valor en °C

status: 2

timestamp: (tiempo cuando se procesa msg)

datetime: (tiempo cuando llega el msg)"

Entonces se publica el mensaje construido al MQTT broker

Dado el mensaje publicado

## Sensor de Riego

### Definición de Requerimientos

### Establecer conexión entre placa a definir y dispositivo de encendido

Tareas:

- Cablear el sensor a un arduino d1

- Transmitir la información de sensado a una cola MQTT.

Criterios de aceptación:

- Conexión establecida

- Transmisión exitosa

### Tratamiento del mensaje

Tareas:

- A partir de la información tomada por el sensor, enviar una señal (mensaje en un tópico).

- Registrar en la B.D.

Criterios de aceptación:

- Publicación del mensaje en el tópico.

### Crear rutina que encienda regularmente el riego

Tareas:

- Establecer horario de riego.

- A FUTURO: Pronóstico + Humedad (ver).

- A partir de la información, enviar una señal.

Criterios de aceptación:

- Interpretación del mensaje y tomar acción.

### Diagramas SBE

Característica: Sensor de Riego

Funcionamiento del Sensor de Riego

Escenario: El Sensor está Apagado

Dado No llega voltaje al sensor

Entonces se setea el status con 0

Y se construye el mensaje con el siguiente formato

"topic:/casa/exterior/sensores/riego

status: 0

timestamp: (tiempo cuando se procesa msg)

datetime: (tiempo cuando llega el msg)"

Entonces se publica el mensaje construido al MQTT broker

Dado el mensaje publicado

Entonces se suscriben valores a una Collection

y se suscriben a la base de datos de mongodb

y se envía mensaje a usuario que está "apagado"

Escenario: El Sensor funciona erráticamente

Dado que llega voltaje al sensor

Entonces se verifica que el valor del sensor esté fuera del rango de aceptabilidad

Entonces se setea el status con 2

Y se construye el mensaje con el siguiente formato

" topic:/casa/exterior/sensores/riego

status: 2

timestamp: (tiempo cuando se procesa msg)

datetime: (tiempo cuando llega el msg)"

Entonces se publica el mensaje construido al MQTT broker

Dado el mensaje publicado

Entonces se suscriben valores a una Collection

y se suscriben a la base de datos de mongodb

y se envía mensaje a usuario con el valor de encender/apagar

Escenario: El Sensor funciona correctamente

Dado que llega voltaje al sensor

Entonces se verifica que el valor del sensor esté dentro del rango de aceptabilidad

Entonces se verifica hora de riego

Dado Rutina determinada (encendido/apagado)

Entonces se setea el status con 1

Y se construye el mensaje con el siguiente formato

" topic:/casa/exterior/sensores/riego

status: 1

timestamp: (tiempo cuando se procesa msg)

datetime: (tiempo cuando llega el msg)"

Entonces se publica el mensaje construido al MQTT broker

Dado el mensaje publicado

Entonces se suscriben valores a una Collection

y se suscriben a la base de datos de mongodb

y se envía mensaje a usuario con el valor de encender/apagar

## Requerimiento: Apto para todos los requerimientos

### Notificación al usuario por correo electrónico

Tareas:

- A partir de la información registrada en la B.D. remitir un correo electrónico al usuario donde se informen las acciones tomadas por los distintos módulos:

  - En caso de temperatura, se envía notificación cuando este por debajo del valor mínimo o por encima del máximo.

  - En el caso del sistema de riego, se envía informe del encendido/apagado del sistema de riego.

  - Para el módulo del sensor de luces, se debe informar sobre el encendido/apagado de las mismas.

  - Por último, en el caso de la detección de Monóxido de Carbono se envía una notificación cuando se detecte la presencia de CO (Encendido o parpadeo de luces según la tarea que tenemos) y cuando se disipe el CO (Estado 0 de Encendido o parpadeo de luces por CO),

Criterios de aceptación:

- Publicación del mensaje en el tópico.

## Definición de Tópicos

Sensado de temperatura >25

Encender y apagar luces {0,1}

Encender y apagar ventilación {0,1}

- /casa/interior/ambiente1/luz

- /casa/interior/ambiente1/temperatura

- /casa/interior/ambiente1/ventilador

- /casa/interior/ambiente2/luz

- /casa/interior/ambiente2/temperatura

- /casa/interior/ambiente2/ventilador

- /casa/interior/ambiente3/luz

- /casa/interior/ambiente3/temperatura

- /casa/interior/ambiente3/ventilador

- /casa/interior/ambiente4/luz

- /casa/interior/ambiente4/temperatura

- /casa/interior/ambiente4/ventilador

JSON

{“ambiente”:1/2/3/4 , “tipo”:”TEMPERATURA” , “value”:-30.99/300.99  }

{“ambiente”:1/2/3/4 , “tipo”:”LUZ”/”VENTILADOR” , “value”:1/0  }

Encender alarma {0,1}

Sensar nivel humo >50

Sensar nivel monoxido >1200

- /casa/interior/cocina/luz

- /casa/interior/cocina/humo

- /casa/interior/cocina/monoxido

JSON

{“ambiente”:”COCINA” , “tipo”:”LUZ” , “value”:1/0  }

{“ambiente”:”COCINA” , “tipo”:”HUMO” , “value”:0/50/500  }

{“ambiente”:”COCINA” , “tipo”:”MONOXIDO” , “value”:0/1200/2500  }

Encender regador {0,1}

Sensar nivel humedad <300 BAJA

- casa/exterior/regador

- casa/exterior/humedad

JSON

{“ambiente”:”EXTERIOR” , “tipo”:”REGADOR” , “value”:1/0  }

{“ambiente”:”EXTERIOR” , “tipo”:”HUMEDAD” , “value”:0/300/750  }

## MQTT Explorer

### Parametros de conexion

Name: 192.241.178.194 / mqtt.nerdingland.com

Validate certificate: off

Encryption (tls): on

Protocol: mqtt://

Host: 192.241.178.194

Port: 2095

## API Clima

### Json de respuesta:

{

"lat": -34.5742,

"lon": -58.535,

"timezone": "America/Argentina/Buenos_Aires",

"timezone_offset": -10800,

"current": {

"dt": 1631036916,

"sunrise": 1631009078,

"sunset": 1631050795,

"temp": 14.96,

"feels_like": 14.91,

"pressure": 1011,

"humidity": 92,

"dew_point": 13.67,

"uvi": 0.7,

"clouds": 90,

"visibility": 9000,

"wind_speed": 4.02,

"wind_deg": 180,

"wind_gust": 6.71,

"weather": [

{

"id": 804,

"main": "Clouds",

"description": "overcast clouds",

"icon": "04d"

}

]

},

"hourly": [

{

"dt": 1631203200,

"temp": 11.98,

"feels_like": 11.66,

"pressure": 1011,

"humidity": 93,

"dew_point": 11.08,

"uvi": 0.72,

"clouds": 100,

"visibility": 10000,

"wind_speed": 7.3,

"wind_deg": 186,

"wind_gust": 15.64,

"weather": [

{

"id": 804,

"main": "Clouds",

"description": "overcast clouds",

"icon": "04d"

}

],

"pop": 0.5

}

],

"alerts": [

{

"sender_name": "Servicio Meteorologico Nacional",

"event": "Tormentas",

"start": 1631037600,

"end": 1631059199,

"description": "El área será afectada por puntual.",

"tags": [  "Wind" ]

}

]

}

## Repositorios

### Backend:

https://github.com/chrislig95/sistemasEmergentes2021

### Frontend compilado:

https://github.com/augusv123/front-emergentes.git

### Frontend:

https://github.com/chrislig95/sistemasEmergentes2021/tree/main/codigo%20fuente%20front

## Diseño pantalla / Dashboard

Dashboard: https://emergentes.nerdingland.com/

### Credenciales

Usuario: emergentes

Pass: USAL2021

### Sensores para seleccionar:

### Pantalla completa:

### API Clima Celular